УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА

###### МКУ ДО  «МАГАРАМКЕНТСКАЯ РАЙОННАЯ  ШКОЛА ИСКУССТВ»

###### МКУДО «МАГАРАМКЕНТСКАЯ   ШКОЛА ИСКУССТВ»

###### «УТВЕРЖДАЮ»

###### Директор МКУДО «Магарамкентская районная школа искусств»

###### _______________ А.Р.Улубеков

###### «____» __________ 2016г.

### ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности

Разработана и утверждена с участием профсоюза

(протокол заседания профкома от _______________№_________)

- Общие положения

  - Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в помещениях учреждения в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности Республики Дагестан для общественных зданий и сооружений».

  - Ответственность за пожарную безопасность помещений несет руководитель учреждения, а также ответственные за пожарную безопасность отдельных помещений согласно приказу.

  - Ответственные за пожарную безопасность лица обязаны обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в своих помещениях, а также выполнение требований по беспрепятственной эвакуации учащихся, сотрудников и материальных ценностей в случае возникновения пожара.

  - Каждый работник независимо от занимаемой должности обязан знать и выполнять правила пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к возникновению пожара. В связи с этим все работники должны проходить вводный, первичный и повторный на рабочем месте инструктажи по пожарной безопасности (повторный не реже 1-го раза в 6 месяцев).

  - Обо всех выявленных нарушениях немедленно сообщить директору или лицу, заменяющему её.

- Основные требования пожарной безопасности.

  - Кабинеты и служебные помещения должны содержаться в чистоте и систематически очищать от мусора.

  - Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным вод источникам, а также  подступы к стационарным пожарным лестницам, пожарному инвентарю и оборудованию должны быть свободны.

  - Запрещается строить и производить перепланировку помещений без разработки в установленном порядке проекта и согласования с органами госпож надзора.

  - Запрещается разводить костры и сжигать отходы мусора на территории учреждения.

  - Защитный слой штукатурки или другого огнеопасного покрытия конструкций в помещениях и на путях эвакуации должен поддерживаться в хорошем эксплуатационном состоянии.

  - Электрощиты и помещения, где они установлены должны быть надёжно закрыты на замки или запоры.

  - В подвальных помещениях на окнах должно быть исправное остекление. У входа в подвальные помещения должны быть вывешены схемы их планировки.

- В помещениях запрещается:

  - Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, огнеопасных материалов

и веществ в подвалах, коридорах и лестничных клетках.

  - Снимать доводчики или другие устройства само закрывания дверей лестничных клеток.  Они должны обеспечивать надежное само закрывания дверей.

  - Снимать предусмотренные проектом в коридорах, лестничных клетках дверные полотнища, противопожарные двери, разбивать противопожарные и против дымные перегородки.

  - Проводить электросварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места производства сварочных работ первичными средствами пожаротушения. Проведение работ должно проводится с разрешения лиц, ответственных за эксплуатацию здания и помещения. После завершения сварочных работ необходимо тщательно проверять прилегающую к месту их проведения помещения, конструкции и предметы, организовать проведение контрольных осмотров в течение 3-5 часов после окончания работ.

  - Курить и пользоваться открытым огнем.

  - Устанавливать на окнах глухие решетки.

  - Использовать технические помещения не по прямому назначению, хранить в них горючие материалы.

  - Оставлять находящиеся под напряжением телевизоры, радиоприемники, магнитофоны и другие электронные приборы, уходя из помещения.

  - В электрощитах для защиты электросетей применять некалиброванные плавкие вставки.

  - Пользоваться в кабинетах различного рода электронагревательными приборами (кипятильниками, электрочайниками, электрокаминами и т. п.)

  - Пользоваться неисправными электророзетками, выключателями и ответвительными коробками; обертывать электролампочки бумагой и материалом.

  - Использовать противопожарное оборудование не по прямому назначению.

  - Хранение различного оборудования и товара на проходах, выходах и путях эвакуации.

  - Отделка стен и потолков путей эвакуации из горючих материалов.

  - Загромождать (закрывать) различным оборудованием пожарные извещатели автоматической пожарной сигнализации. Расстояние от складируемых материалов и оборудования до извещателей должно составлять не менее 0,6 м.

- Порядок применения средств пожаротушения.

  - Для целей пожаротушения в учреждении имеются следующие средства:

- Внутренние    пожарные    краны – для   тушения   локальных   пожаров,  а    также

Обесточенных      электроустановок.   Открыть    дверцу   шкафа   пожарного   крана,

размотать рукав на всю длину, открыть кран в ПК и подать струю воды в очаг

пожара.

- Огнетушители     порошковые   типа   ОП – 5 и ОП – 10 – для тушения   первичных

загораний, а   также электроустановок, находящимися под напряжением до 1000

Вольт.  Поднести   огнетушитель к очагу пожара, удалить на огнетушителе чеку,

направить раструб в сторону очага пожара и нажать на рычаг.

- Огнетушители   углекислотные   ОУ – 5   и   ОУ – 10 – для     тушения    первичных

загораний, а также электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Поднести огнетушитель к очагу пожара, удалить на огнетушителе чеку, направить

Раструб   в   сторону очага пожара и нажать на рычаг.  Во избежание травмы не прикасаться к раструбу во время пользования огнетушителем.

- Действия персонала в случае пожара.

  - В    случае    возникновения    пожара     действия     администрации      дошкольного

учреждения должны быть направлены на обеспечение безопасности воспитанников

и сотрудников, и их эвакуации.

  - Каждый сотрудник, обнаруживший пожар или загорание, обязан:

    - Немедленно сообщить в аварийно-спасательную службу по телефону «01»;

    - Приступить к тушению очага пожара имеющимися на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушитель, внутренний пожарный кран);

    - Принять меры к отключению электроэнергии;

    - Принять меры по вызову к месту пожара администрации учреждения.

  - Должностное лицо (директор СОШ), прибывшее к месту пожара, обязано:

    - Проверить, вызвана ли аварийно-спасательная служба;

    - Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и вод источников;

    - Удалить из помещения или опасной зоны воспитанников и сотрудников не занятых

ликвидацией пожара;

    - В случае угрозы для жизни детей и сотрудников организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся средства;

    - При необходимости вызвать другие службы района;

    - Организовать отключение электроэнергии;

    - Обеспечить мероприятия по защите сотрудников, принимающих участие в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим токам, отравлений, ожогов.

Разработал:

Директор МКУДО

«Магарамкентская районная школа искусств» ___________/Улубеков А.Р../