- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Объект образования

1.2. Адрес объекта: 368305, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Алферова 1 «А»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее двухэтажное здание, 911,2 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6516 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1975 г. последнего капитального ремонта не было

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., косметического ремонта по мере поступления финансовых средств

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования городской округ «город Каспийск» Республика Дагестан «Детский сад № 16 «Чебурашка»

Краткое наименование: МБДОУ МО ГО «город Каспийск» РД «Детский сад № 16 «Чебурашка»

1.7. Юридический Адрес Организации (Учреждения) 368305, Республика Дагестан,

г. Каспийск, ул. Алфёрова 1 «А»

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

оперативное управление

1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Администрация городского округа «город Каспийск»

1.12. Адрес вышестоящей организации 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Орджоникидзе , д12

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)   образование

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольные образовательные услуги

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно)    на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 125 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси под номером 1, 1 «А», 1 «В» , 10, 10 «А», городское такси

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет,

3.2.4 Перекрёстки: нерегулируемые,

регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (описать) дорога асфальтированная, тротуар для пешехода есть не везде

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ВНД |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4.  Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ – И (К,О,С,Г) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ – И |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД- И |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ВНД- И |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ВНД- И |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД- И |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД- И |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Данный ОСИ имеет низкую оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. На пути следования к объекту, а также на прилегающей территории частично отсутствует тротуар, нет системы связи на всех зонах. Прилегающая территория не освещена. Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Нет кнопки вызова помощника и открывающихся дверей. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп населения. Визуальные, акустические и тактильные средства и устройства информации отсутствуют. Дверные пороги в группах, ведущие в сан.узел- снизить.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | К- организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50м с установкой знаков «Инвалид»; О-установка опорных поручней; С-установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности; Г-установка указателей движения, информирующих стендов; |
| 2 | Вход (входы) в здание | К-установка пандусов с опорными поручнями и защитными козырьками; О-установка опорных поручней с горизонтальным завершением с двух сторон; С-установка звуковых маячков у входной двери; контрастная маркировка дверных проёмов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей; установка рифлёных напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей; Г-установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и др.; |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | О- установка опорных поручней; С- установка рифленых напольных указателей у входных дверей; Г-установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков; |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | О-установка опорных поручней; С-дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т.ч. маркировка кабинетов; Г-оборудование текстовыми средствами связи; |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | К- расширение дверных проемов с понижением порогов; установка опорных поручней у унитаза и раковины; обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски; О- замена унитаза на специальный высотой 50см; установка крючков для костылей; установка опорных поручней у унитаза и раковины; С-дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенический помещений; установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу; Г-установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Дополнить специальными средствами для слепых и глухих |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | К- обеспечить пространство для въезда на территорию объекта О-установка опорных поручней; С-установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности; Г-установка указателей движения, информирующих стендов; |
| 8 | Все зоны и участки | Кап. ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания